제품 사양서

MODEL : 2메가 Full HD 네트워크 돔 카메라 (SND-L6083R)

1. 개 요

SND-L6083R은 가변 초점형 렌즈를 장착한 돔형 네트워크 카메라이다. 실내 환경에 최적으로

설계되었으며 복도뷰, 렌즈보정(LDC)등 편의기능이 추가되어 효율적인 모니터링이 가능하다.

2. 주요 기능 및 구성

- 최대 2메가픽셀(1920 x 1080) 해상도 지원

- 2.8 ~ 12mm 가변초점렌즈

- 최저조도 0Lux(IR On), 야간 가시거리 15M

- 복도뷰, 렌즈왜곡 보정(LDC), 방수 플러그 제공

3. 제 원

- 촬상소자         : 1/2.9형 2.19M CMOS

총화소수 2,000(H) X 1,121(V), 유효 화소수 1,984(H) x 1,105(V)

- 초점거리         : 2.8 ~ 12mm 가변초점 렌즈

- 렌즈화각         : H 103.8°(Wide) ~ 32.4°(Tele) / V 53.7°(Wide) ~ 18.4°(Tele)

- 팬/틸트/회전범위 : 0 ~ 350°/ 0 ~ 67°/ 0 ~ 355

- 최저조도         : COLOR 0.002Lux(F1.8), B/W 0Lux(IR On)

- 비디오 압축방식  : H.264, MJPEG

- 지원해상도       : 1920(H) x 1080P(V), 1280 X 1024, 1280 X 960, 1280 X 720P 등

- 역광보정         : Off / BLC

- 오디오 통신      : 단방향(G.711 u-law/ G.726 선택)

- 뷰어             : SMART VIEWER, SSM(Samsung Security Manager)

- 지능형영상분석   : MD, Tampering

- 부가기능         : ONVIF profile S/G, 렌즈왜곡보정(LDC), 복도뷰, SD/SDHC슬롯

- 동시접속자       : 6명(유니캐스트)

- 동작온/습도      : -10°C ~ +55°C / ~ 90% RH

- 사용/소비전력    : PoE 전용(IEEE802.3af, Class2), 최대 5.4W(PoE)

- 중량/크기        : 290g, 119.8 (Ø) x 98.8(H)mm