제품 사양서

MODEL : 3메가 네트워크 Fisheye 카메라 (SNF-7010)

1. 개 요

SNF-7010은 Fisheye렌즈를 이용하여 360도를 한번에 감시할 수 있는 카메라이다. 이와 함께 향상된 저조도 성능, WDR(90dB이상), Defog기능 채용 등 다양한 환경에서 전천후 영상 모니터링이 가능하다.

2. 주요 기능 및 구성

- 300만화소, 2,048×1,536지원, 최대 3M 20fps, 최저조도 1.3Lux

- WDR(90dB), D&N, IPv6, Defog

- SD/SDHC/SDXC 슬롯지원

3. 제 원

- 촬상소자         : 1/2.8” 3M PS CMOS, 300만화소

- 비디오압축방식   : H.264, MJPEG

- 해상도           : Raw 5M (Dewarping 후 2M)

- 프레임레이트     : H.264 최대 3M 20fps

- 최저조도         : Color 1.3Lux(50IRE)

- Day & Night      : AUTO / COLOR / B/W / Schedule

- 렌즈화각         : H 170°/ V 180°/ D 178°

- 역광보정         : Off / BLC / WDR(90dB)

- 안개보정(defog)  : Auto / Manual / Off

- 알람 입/출력     : 지원안함

- 오디오 압축방식  : G.711 / G.726 (양방향)

- 지능형영상분석   : 템퍼링

- 기타             : SD/SDHC/SDXC슬롯, Defog 지원

- 지원 S/W         : SmartViewer (Dewarping지원)

- 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

- 전원 및 소비전력 : DC 12V ±10%, PoE(IEEE802.3af Class3), 최대 7.4W

- 크기 및 무게     : 128.8(Ø)Ⅹ45(H)mm, 480g