제품 사양서

MODEL : 5메가 네트워크 Fisheye 카메라 (SNF-8010)

1. 개 요

SNF-8010은 Fisheye렌즈를 이용하여 360도를 한번에 감시할 수 있는 카메라이다. 이와 함께 향상된 저조도 성능, WDR(60dB이상) 등 다양한 환경에서 전천후 영상 모니터링이 가능하다.

2. 주요 기능 및 구성

- 500만화소, 최대2,560×2,048지원, 최대 20fps, 최저조도 0.02Lux

- WDR(60dB), D&N, IPv6, 템퍼링, 소리검출

- SD/SDHC/SDXC 슬롯지원, 자체 Dewarping  view 지원

3. 제 원

- 촬상소자         : 1/1.8형 6M PS CMOS, 600만화소

- 비디오압축방식   : H.264, MJPEG

- 해상도           : 오리지날 최대 5M (Dewarping 후 View모드에 따라 다름, 최대 3M)

- 프레임레이트     : H.264 최대 20fps

- 최저조도         : 컬러 0.2Lux(F2.5, 30IRE), 흑백 0.02Lux(F2.5, 30IRE)

- 초점거리         : 1.14mm(고정초점)

- VIEW 모드        : 카메라 360도, 싱글 파노라마, 더블 파노라마, 쿼드뷰, 싱글 사각형

CMS 360도, 싱글 파노라마, 더블 파노라마, 쿼드뷰, 싱글 사각형

360도 + 3 사각형, 싱글 파노라마 + 2 사각형

- Day & Night      : AUTO / COLOR / B/W

- 렌즈화각         : H 187°/ V 187°/ D 187°

- 역광보정         : Off / BLC / WDR(60dB)

- 알람 입/출력     : 입력 1 / 출력 1

- 오디오 압축방식  : G.711 / G.726 (양방향)

- 지능형영상분석   : 템퍼링, 소리검출

- 기타             : SD/SDHC/SDXC슬롯

- 지원 S/W         : SSM(Samsung Security Manager), SmartViewer (Dewarping지원)

- 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

- 전원 및 소비전력 : DC 12V ±10%, PoE(IEEE802.3af, Class3), 최대 10.3W

- 크기 및 무게     : 145.9(Ø)Ⅹ49.6(H)mm, 780g