MODEL : 1.3M NETWORK 적외선 CAMERA (SNO-5080R)

1. 개 요

SNO-5080R은 최신 H.264, MPEG4, MJPEG 압축 알고리즘이 적용된 고해상도 3.6배 가변초점렌즈 반달돔 카메라로 영상을 인터넷상의 화면을 통해 편리하게 감시할수있다. 실시간 영상전송이 가능하며, 양방향 오디오데이터를 주고 받을 수 있는 1.3M 적외선 네트워크 카메라이다

2. 기 능 및 구 성

1) H.264, MPEG-4, MJPEG 압축 알고리즘

2) 적외선 LED , IPv6 지원

3) PoE 전원 전송 방식 (IEEE  802.3af)

4) 3.6배 가변 초점렌즈(f2.8~10mm),  방진/방수 규격획득(IP66)

5) ICR Day & Night, 최저조도 0.005Lux

3. 제 원

1) 영상출력 : 1채널 아나로그(BNC), RJ-45 1CH

2) 촬상소자 : 1/3"  Color Progressive Scan CMOS

총 화소수 1,384(H) x 1,076(V)

3) DDN S지원 : 고정/유동 IP 등록 지원

4) 영상압축속도 : 22fps (1,280 x 960), 30fps (1,280 x 720), 30fps (4CIF, CIF)

5) 부가출력 : DIP 아나로그 출력

6) 뷰어 : WEB VIEWER, NET-I VIWER (10/100 Base-T Ethernet)

7) 적외선 램프 : IR LED, 가시거리 30M

8)영상분석 : 지능형 영상분석기능

9)최저조도 : 0.005Lux@F1.2

10) 렌즈특성 : 초점거리 3.6배 가변렌즈 f=1.2, f=2.8~10mm

렌즈화각 : 94.6°~ 28.8°

11)동작온도 / 습도 : -10°C ~  +50°C / 30% ~ 90% RH

12)방진방수규격 : IP66

13)사용전력 / 소비전력 : AC24V/12V DC,11W, 및 PoE 지원

14) 중량 : 1.3Kg

15) 크기: 86(Ø) x 333(D)mm