MODEL : 5메가 네트워크 Bullet 카메라 (SNO-8081R)

1. 개 요

SNO-8081R은 가변 초점형 렌즈를 장착한 Bullet형 네트워크 카메라이다. 실외환경에
최적으로 설계되었으며 최신 H.265 코덱이 적용되어 더 효율적인 압축율로 영상 전송이
가능하다. 또한 P-Iris, Simple Focus 등 편의성 또한 강화되어 효과적이고 편리하게

사용할 수 있다.

- 500만화소, 2592*1944 지원, 최저조도 0Lux

- 3.93 ~ 9.4mm(2.4배), WDR(120dB), SMART IR(가시거리 30M)

- H.265/264, MJPEG코덱, 지능형영상분석(템퍼링, 소리 검출)

- SD/SDHC/SDXC슬롯지원, Pixel카운터, Simple Focus, P-Iris, IP66, IK10

2. 제 원

- 촬상소자         : 1/1.8형 6M CMOS, 600만화소

총화소수 3,096(H) x 2,094(V), 유효화소수 2,616(H) x 1,976(V)

- 비디오압축방식   : H.265, H.264, MJPEG

- 해상도           : 2592×1944 /2592×1464 /1920×1080 /1600×1200 /1280×1024
                  /1280×960 /1280×720 /1024×768 /800×600 / 720×576 / 720×480
                  /640×360 / 320×240

- 프레임레이트     : H.265/H.264 5M 최대 30fps, 2M 최대 60fps

- 최저조도         : Color 0.005Lux(2Sec, F1.3, 50IRE)
                  B/W 0Lux (IR On)

- 초점거리         : 3.39 ~ 9.4mm(2.4배) 전동가변 초점렌즈

- IR 가시거리      : 30M (LED 4개)

- 렌즈 화각        : H 93.4˚(W)~39.2˚(T) , V 68.1˚(W) ~ 29.3˚(T)

- LDC(렌즈왜곡보정) : Off / On (Level Auto Control)

- 역광보정         : Off / BLC / WDR(120dB)

- Day & Night     : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / External / 스케쥴

- 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out

- 지능형영상분석   : 템퍼링, 소리 검출(/w Metadata)

- 방진/방수/충격   : IP66, IK10 등급

- 기타             : SMART IR, 심플Focus, P-Iris, 복도뷰, SD/SDHC/SDXC슬롯,
                  Pixel카운터

- 동시접속자수     : 최대 10명(유니캐스트)

- S/W인터페이스   : ONVIF Profile S, SUNAPI(HTTP API), SVNP, HTW 오픈플랫폼

- 동작온/습도      : -40℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

- 전원             : AC24V / DC 12V±10%, PoE(IEEE802.3af)

- 소비전력         : 최대 12.95W(PoE), 최대 12W(AC24V,히터Off),
                   최대 13.5W(AC24V,히터On)

- 크기 및 무게     : 82.4(W)Ⅹ87(H)Ⅹ312.6(D)mm, (브라켓 포함)
                  82.4(W)Ⅹ87(H)Ⅹ178(D)mm, (브라켓 미포함), 1.18Kg