제품 사양서

MODEL : 2메가 Full HD 네트워크 Bullet 카메라 (SNO-K2083R)

1. 개 요

SNO-K2083R은 가변 초점형 렌즈를 장착한 Bullet형 네트워크 카메라이다. 실내/외 환경에

최적으로 설계되었으며 복도뷰, 렌즈보정(LDC)등 편의기능이 추가되어 효율적인 모니터링이 가능하다.

2. 주요 기능 및 구성

- 최대 2메가픽셀(1920 x 1080) 해상도 지원

- 2.8 ~ 12mm 가변 초점렌즈

- 최저조도 0Lux(IR On), 야간 가시거리 20M

- 복도뷰, 렌즈왜곡 보정(LDC), 방수 플러그 제공, IP66, IK10

3. 제 원

- 촬상소자         : 1/2.9형 2.19M CMOS

총화소수 2,000(H) X 1,121(V), 유효 화소수 1,984(H) x 1,105(V)

- 초점거리         : 2.8 ~ 12mm 가변초점 렌즈

- 렌즈화각         : H 103.8°(Wide) ~ 32.4°(Tele) / V 53.7°(Wide) ~ 18.4°(Tele)

- 최저조도         : COLOR 0.002Lux(F1.8), B/W 0Lux(IR On)

- 비디오 압축방식  : H.264, MJPEG

- 지원해상도       : 1920(H) x 1080P(V), 1280 X 960, 1280 X 720P 등

- 역광보정         : Off / BLC

- 오디오 통신      : 단방향(G.711 u-law/ G.726 선택), 라인입력

- 뷰어             : SMART VIEWER, SSM(Samsung Security Manager)

- 지능형영상분석   : MD, Tampering

- 방진/방수/충격   : IP66 등급, IK10 등급

- 부가기능         : ONVIF profile S/G, 렌즈왜곡보정(LDC), 복도뷰, SD/SDHC슬롯

- 동시접속자       : 6명(유니캐스트)

- 동작온/습도      : -30°C ~ +55°C / ~ 90% RH

- 사용/소비전력    : PoE전용(IEEE802.3af, Class2), 최대 5.9W

- 중량/크기        : 700g, 70 (Ø) x 246(H)mm(선쉴드 제외)