제품 사양서

MODEL : 2메가 Full HD 네트워크 IR 카메라 (SNO-S202R)

1. 개 요

WiseNet3 칩셋이 적용된 SNO-S202R는 향상된 저조도 성능, WDR(120dB), 효율적인 대역폭 개선 등 삼성의 기술력이 집약된 모델로 다양한 환경에서 전천후 영상 모니터링이 가능한 카메라이다.

2. 주요 기능 및 구성

- 230만화소, Full HD(1920*1080)지원, 최대 60fps, 최저조도 0Lux(IR ON)

- 3 ~ 8.5mm(2.8배) 전동 가변초점렌즈, WDR(120dB), D&N(ICR), Defog

- 지능형영상분석(소리, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸)

- SD/SDHC/SDXC 4GB 내장, Simple Focus, 색수차 저감

- IP66, 방진/방수 규격, IK10 충격 대응규격 획득

3. 제 원

- 촬상소자         : 1/2.8” PS Exmor 2.38M CMOS(IMX136), 230만화소

총화소수 1952(H) x 1116(V), 유효화소수 1944(H) x 1104(V)

- 비디오압축방식   : H.264, MJPEG

- 해상도           : 1920×1080 / 1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768

800×600 / 800×450 / 640×480 / 640×360 / 320×240 / 320×180

- 프레임레이트     : H.264 최대 60fps(모든 해상도)

MJPEG 최대 30fps(80만 이상 15fps, 80만 이하 30fps)

- 최저조도         : Color 0.03Lux(F1.2, 30IRE), 0.0005Lux(2sec, 30IRE)

B/W   0Lux(IR LED On)

- Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / External / 스케쥴

- 색수차저감       : Off / Low / Middle / High

- 초점거리/화각    : 3 ~ 8.5mm(2.8배) 전동 가변초점렌즈

H : 105.5°(W) ~ 37.1°(T), V : 57.5°(W) ~ 21.0°(T)

- 역광보정         : Off / BLC / WDR(120dB)

- Defog            : Auto / Manual / Off

- 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out

- 지능형영상분석   : 소리검출, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸

- 기타             : SD/SDHC/SDXC 4GB 내장, Simple Focus

- 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

- 전원 및 소비전력 : AC 24V ±10%, DC 12V ±10%, PoE(Class3), 최대 13.5W

- 크기 및 무게     : 90.4(W)*96(H)*333.2mm, 1.19Kg