MODEL : 2Mega Full HD NETWORK PTZ CAMERA (SNP-6200H)

1. 개 요

SNP-6200H는 2메가 픽셀(2010 x 1108), 30fps 속도로 영상을 전송하여 선명한 영상을 지원하고

20배 광학 줌을 내장한 하우징 일체형 네트워크 PTZ 카메라로 영상을 인터넷상의 화면을 통해

편리하게 감시하며, 실시간 영상전송이 가능한 네트워크 카메라이다

2. 기 능 및 구 성

1) 최대 2메가픽셀(2010 x 1108) 해상도 지원

2) H.264, MJPEG 듀얼코덱 지원, 스마트 코덱(ROI)

3) 20배(4.45 ~ 89mm) 광학 줌, POE+

4) 최저조도 0.001Lux, ONVIF 지원, IP66, IK10

3. 제 원

1) 영상출력 : RJ-45 1CH, Composite 1CH(설치용)

2) 촬상소자 : 1/3" Progressive Scan CMOS

총 화소수 2,010(H) X 1,108(V), 유효 화소수 1,944(H) x 1,092(V)

3) 초점거리 : 4.45 ~ 89mm, 20배 광학줌, 8배 디지털줌

4) 렌즈화각 : H 56.56°(Wide) ~ 3.10°(Tele) / V 43.32°(Wide) ~ 2.34°(Tele)

5) 비디오 압축방식 : H.264, MJPEG

6) 지원해상도 : 1920(H) x 1080P(V), 1280 X 1024, 1280 X 960, 1280 X 720P, 1024 X 768 등

7) 알람입출력 : 입력 4개 / 출력 2개(Relay)

8) 오디오 통신 : 양방향(G.711 u-law)

9) 뷰어 : WEB VIEWER, NET-I VIWER

10) 네트워크 인터페이스 : 10/100 Base-T Ethernet

11) ONVIF 대응 : 지원

12) 최저조도 : 0.001Lux

13) 부가기능 : 지능형 영상분석기능, RS-485/422제어

14) IP 지원 : IPV4, IPV6

15) 방진/방수/충격 대응 : IP66, IK10 등급

16) 동작온도 / 습도 : -10°C ~ +55°C / ~ 90% RH (Heater On시 -50°C ~ +50°C)

17) 사용전력 / 소비전력 : 24V AC, POE+(802.3at) , 최대 25W(히터 사용시 60W)

18) 중량 : 4.6kg

19) 크기: 248(Ø) x 316.5(H)mm