MODEL : 4CIF NETWORK Vandal-DOME CAMERA (SNV-3082)

1. 개 요

SNV-3082는 최신 H.264, MJPEG, MPEG-4 압축 알고리즘이 적용된 가변초점렌즈 반달돔

카메라로 영상을 인터넷상의 화면을 통해 편리하게 감시하며, 실시간 영상전송이 가능한

네트워크 카메라이다.

2. 기 능 및 구 성

1) H.264, MJPEG, MPEG-4 영상코덱 지원

2) IPv6 지원, ONVIF 지원

3) 2.8 ~ 11mm(3.9배) 가변 초점렌즈(F1.2)

4) 최저조도 0.0001Lux(Sens up 512X), Tampering기능, IP66

3. 제 원

1) 영상출력 : RJ-45 1CH

2) 촬상소자 : 1/3" Supoer-HAD PS CCD

총 화소수 811(H) X 508(V), 유효 화소수 768(H) x 494(V)

3) DDNS지원 : 고정/유동 IP 등록 지원

4) 영상압축속도 : 704 x 480 4CIF 30 fps

5) 지원해상도 : 704(H) x 480(V), 640 X 480, 352 X 240

6) 알람입출력/오디오통신 : 1CH / 양방향(G.711 μ-law)

7) 초점거리/화각 : 2.8 ~ 11mm(3.9배) / H: 94.6(W) ~28.8도(T), V: 68.4(W) ~ 21.6도(T)

8) 뷰어 : WEB VIEWER, NET-I VIWER

9) 네트워크 인터페이스 : 10/100 Base-T Ethernet

10) 최저조도 : 0.0001Lux

11) 부가기능: PoE 지원, RS-485 지원안함, IP66

12) 지능형 영상분석 기능 : Tampering

13) 동작온도 / 습도 : AC24V -40°C ~  +50°C / 90% RH 이하

DC12V -10°C ~  +50°C / 90% RH 이하

14) 사용전력 / 소비전력 : 12V DC, 24V AC, 6W

15) 중량 : 1.39Kg

16) 크기: Ø160(W) x 134.5(H)mm