MODEL : 1.3M NETWORK FLAT CAMERA (SNV-5010)

1. 개 요

SNV-5010은 최신 H.264, MPEG4, MJPEG 압축 알고리즘이 적용된 고해상도 FLAT 고정렌즈 반달돔 카메라로 영상을 인터넷상의 화면을 통해 편리하게 감시가 가능하다. 실시간 영상전송이 가능한 1.3MEGA PIXEL FLAT 네트워크 카메라 SNV-5010 이다

2. 기 능 및 구 성

1) H.264, MPEG-4, MJPEG 압축 알고리즘

2) 1.3MEGA PIXEL, IPv6 지원

3) PoE 전원 전송 방식 (IEEE  802.3af)

4) 고정초점렌즈(f. 3mm),  방진/방수 규격획득(IP66)

5) 최저조도 0.016Lux

3. 제 원

1) 영상출력 : 1채널 아나로그(BNC), RJ-45 1CH

2) 촬상소자 : 1/3"  Color Progressive Scan CMOS, 132만화소

총 화소수 1,348(H) x 976(V)

3) DDN S지원 : 고정/유동 IP 등록 지원

4) 영상압축속도 : 22fps (1,280 x 960), 30fps (1,280 x 720), 30fps (4CIF, CIF)

5) 해상도   : 1,280 x 960, 1,280 x 720, 4CIF, CIF, QCIF

6) 알람: 1IN- 1OUT

7) 뷰어 : WEB VIEWER, NET-I VIWER

8) 네트워크 인터페이스 : 10/100 Base-T Ethernet

9)영상분석 : 지능형 영상분석기능

10)최저조도 : 0.016Lux@F1.8

11) 렌즈특성 : 고정초점렌즈(f. 3mm)

렌즈화각 : 91.2°~ 72.3°

12) 부가기능: PoE 지원

13) 방진 방수 : IP66 인증

14)동작온도 / 습도 : -10°C ~  +50°C / 30% ~ 90% RH

15)사용전력 / 소비전력 : 12V DC (±10%) ,11W

16) 중량 : 0.43Kg

17) 크기: 125(W) x 52(H)x 115(D)mm