MODEL : PTZ/DVR CONTROLLER KEYBOARD (SPC-2010)

1. 개 요

SPC-2010은 PTZ 카메라와 R/X 을 동시 최대 255개 제어할 수 있는 PTZ 전용 컨트롤러이다.

또한 다양한 프로토콜을 지원하여 호환성을 크게 강화하였으며, 세련되고 인체 공학적인 패널 디자인과 버튼 배열로 사용자의 편의성이 대폭 강화하였다

2. 기 능 및 구 성

1) 최대 255개의 PTZ카메라/DVR 제어 전용 컨트롤러 키보드

2) 다양한 프로토콜 지원을 통한 호환성 강화

3) OSD메뉴, 3D 조이스틱 제어

4) RS-485/422 통신제어 가능

3. 제 원

1) 통신방식 : RS-485 / RS-422

2) 통신속도 : 2,400 ~ 57,600 bps

3) LCD 디스플레이 : 16 Ⅹ 2 character LCD

4) PTZ제어 : 조이스틱 (3축 Twist Zoom)

5) 동작 사양 : Tour, Group, Swing, Preset등, DVR, PTZ의 선택 : 각 ID입력

6) 호환 프로토콜

- PTZ : SAMSUNG-T/E, PELCO-D/P, 파나소닉, AD, VICON, Honeywell, BOSCH, ELMO, GE

- ZOOM카메라 : SCZ 시리즈

- DVR : SRD 시리즈(SRD-480D 제외)

- 리시버 : SAMSUNG-T

7) 동작온도 및 습도 : 0℃ ~ 40℃ / 20% ~ 85% RH

8) 사용전원 : 12V DC, 1.1W

9) 크 기 : 334.1(W) Ⅹ 171.1(H) Ⅹ 105.2(D)mm

10) 중 량 : 0.8Kg