MODEL : 16CH DIGITAL VIDEO RECORDER (SRD-1640)

1. 개 요

SRD-1640은 CIF 480fps 녹화가 가능한 디지털 영상 프로세스 기술의 16채널 스탠드 얼론

DVR이다. H.264 압축 기술을 적용한 SRD-1640은 CIF 480fps의 동영상 녹화를 구현하며,

안정적이고 강력한 네트워크 성능을 구현한다. 컴팩트한 사이즈로 설치가 용이하며 기본

장착된 USB 포트를 통해 데이터를 편리하게 백업할 수 있다.

2. 기 능 및 구 성

- H.264, CIF 480fps 전채널 실시간 동영상 녹화, 고해상도 이미지 지원

- 작고 컴팩트한 사이즈, 멀티재생 및 쉽고 편리한 GUI

- 네트워크 속도 최적화, 안정적인 멀티스트림 네트워크 전송

- USB 백업, 1TB HDD 기본 장착

3. 제 원

1) 입력채널 : 영상 16채널

2) 영상출력 : 1 BNC, 1 VGA, 1 BNC SPOT

3) 압축방식 : H.264

4) 디스플레이 : 속도 480fps, 해상도 704Ⅹ480

분할화면 1, 4, 6, 8, 9, 16 분할 화면 및 순차화면, PIP

5) 녹    화 : 속도 CIF 480fps, 4CIF 120fps

매뉴얼 , 스케줄 녹화(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트)

- Storage : 기본장착 1TB(추가 1 SATA HDD 가능)

- 확장 인터페이스 : 2 USB

- 오디오단자 : 4채널 입력, 1출력(G.711)

- 시리얼 인터페이스 : RS-485(Half) for PTZ

- Network : 인터페이스 1 RJ-45 (10/100 Base-T)

대역폭 최대 4Mbps(자동제어), 전송속도 120fps

- 백업 : USB / 파일(BU, EXE)

- 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH

- 사용전원 : DC 12V ADAPTER, 4A 100 ~ 250V AC, 50/60Hz, 소비전력 19W

- 크    기 : 350(W)Ⅹ44(H)Ⅹ204(D)mm

- 중    량 : 5Kg