제품 사양서

MODEL : 16CH DIGITAL VIDEO RECORDER (SRD-1676D)

1. 개 요

SRD-1676D은 1280H(1000TVL)의 선명한 화면으로 모니터링 및 녹화가 가능한 제품이다.

향상된 네트워크 전송성능과 다양한 분할화면으로 최적화된 영상감시가 가능하다.

2. 주요 기능 및 구성

- H.264, 1280Ⅹ480 480fps 실시간 동영상 녹화

- 2TB HDD 기본장착(4슬롯 지원)

- DVD-RW, USB 백업 가능

- VGA/HDMI 출력 지원, RS-485지원(for PTZ)

3. 제 원

- 입력채널    : 영상 16채널

- 비디오출력  : 1 VGA, 1 HDMI, 2 디지털SPOT(타이틀, 1채널 분할모드)

- 압축방식    : H.264

- 디스플레이  : 속도 480fps, 해상도 1280Ⅹ480

분할화면 1/ 4/ 7/ 9/ 13/ 16/ 16A/ PIP/ 순차화면

- 녹 화       : 속도 1280Ⅹ480 480fps

수동, 스케쥴(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트)

- 저 장       : 기본장착 2TB(최대 4개 장착 가능)

외장 2개 장착 가능(e-SATA) * SVS-5R/5E

DVD, USB, 파일(BU, EXE, AVI) 백업

- 오디오      : 16채널(4채널 장착, 12채널 확장형 케이블) 입력 / 1채널 출력

- 알 람       : 16 입력(NO/NC) / 4 출력(3NO, 1NO/NC)

- 인터페이스  : RS-485(Full Duplex) for PTZ, 2 USB, 1 RJ-45, 2 e-SATA

- 네트워크    : 대역폭 최대 32Mbps

웹뷰어, CMS(Smart Viewer, SSM) 모니터링

- 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH

- 소비전력    : 최대 60W(1HDD포함)

- 사용전원    : 100 ~ 240VAC ±10%, 50/60Hz

- 크 기       : 440(W)Ⅹ88(H)Ⅹ384.8(D)mm

- 무 게       : 6.6Kg(HDD포함)