MODEL : 4CH LCD일체형 DVR (SRD-442)

- 개 요

SRD-442는 10.9Cm LCD를 내장한 DVR로 모니터 없이도 단독으로 사용이 가능하며 저비용

고효율로 영상감시가 가능한 LCD일체형 DVR이다.

- 기 능 및 구 성

- CIF 120fps 디스플레이/녹화

- LCD/모니터 동시출력 가능

- 500GB HDD, H.264 영상 압축

- 10.9Cm LCD내장, 마우스/리모콘 제어

- 제 원

- 입력채널  : 영상 4채널

- 영상출력/압축방식  : 1 BNC / 1 VGA , H.264코덱 지원

- 오디오 입출력 : 1입력 1출력

- 알람 입출력 : 4입력(NO/NC) 1출력(NC)

- 디스플레이 : 속도 120fps, 해상도 704 Ⅹ480

1,4, 순차화면,PIP

- 녹화속도  : 120fps(352 Ⅹ240)

- Storage   : 기본장착 500GB

- Network   : RJ-45 (10/100 Base-T)

- 백업      : 2 USB

- 통신제어 : RS-485(for PTZ)

- 동작온도 : 0℃ ~ 40℃, 동작습도 20% ~ 85%RH

- 사용전원 : AC 100~250V , 50/60Hz, 소비전력 최대 12W

- 크    기 : 215(W)Ⅹ88(H)Ⅹ350.7(D)mm

- 중    량 : 3Kg