제품 사양서

MODEL : 8CH NETWORK VIDEO RECORDER (SRN-K3470S)

1. 개 요

SRN-K3470S는 최대 8채널 실시간 녹화가 가능한 네트워크 저장장치이다. 최대 64Mbps까지

녹화가 가능하며 2개의 HDD 슬롯에 저장공간 추가가 가능하다. PoE/PoE+ 포트 지원으로

전원 공급을 편하게 할 수 있으며 PnP모드로 편리한 설치 가능한 NVR이다.

2. 주요 기능 및 구성

- CIF ~ 8M까지 다양한 해상도 및 H.264, MJPEG 다중코덱 지원

- 최대 64Mbps 녹화 / 128Mbps 전송 성능,

- Easy 카메라 설정, SPC-2000 컨트롤러 지원

- HDD슬롯 2개 지원, 최대 8TB까지 지원

3. 제 원

- 입력채널    : 영상 최대 8채널

- 비디오출력  : 1 VGA, 1 HDMI

- 압축방식    : H.264, MJPEG

- 라이브      : 모니터 분할화면 1/ 4/ 6/ 8/ 순차화면

웹 분활화면 1/ 4/ 8/ 순차화면

- 녹 화       : 해상도 CIF ~ 8MP, 최대 64Mbps

일반, 스케쥴, 이벤트

- 스토리지    : 기본장착 2TB(슬롯 2개, 최대 8TB 지원)

- 백 업       : JPG, AVI, 파일(BU, EXE) 백업

- 오디오      : 8채널(G.711, G.726, AAC) 입력, 양방향

- 알 람       : 4 입력 / 3 출력(NO 2개, NO/NC 선택가능)

- 인터페이스  : 8 RJ-45(PoE/PoE+ 100Mbps), 1 RJ-45(Wan 1Gbps)

- 네트워크    : 최대 128Mbps 전송 (검색 3명, 라이브 10명 동시 접속자)

웹뷰어, CMS(Smart Viewer, SSM) 모니터링

- 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH

- 사용전원    : 100 ~ 240VAC ±10%, 50/60Hz, 3 ~ 1.5A

- 소비전력    : 최대 166W(2HDD, PoE On)

- PoE 용량    : 최대 100W

- 크 기       : 370(W)Ⅹ44(H)Ⅹ320(D)mm, 1U

- 무 게       : 3.1Kg(HDD 1포함)