MODEL : TNS-7000M

1. 개 요

- 모듈 디자인, 카메라 및 옵션 렌즈/조명/커버 구성

- 해상도: 3MP (글로벌셔터센서)

- 바코드인식: AI 엔진 기반 WiseBCR App 탑재

- 1D 바코드: Code128 / CODE39 / CODE93 / Codabar / ITF(Interleaved 2 of 5) / UPC/EAN)

- 2D 코드: QRcode / DataMatrix / Maxicode / PDF417

- IP66/67, IK10(전면부 제외), IEC 60068-2-6(진동), IEC 60068-2-27(충격)

- 옵션 액세서리

- 렌즈: SLM-5M06(6mm), SLM-5M08(8mm), SLM-5M12(12mm), SLM-5M16(16mm), SLM-5M25(25mm)

- LED모듈: SPI-BWN0(16/25mm), SPI-BWM0(12mm), SPI-BWM1(8mm), SPI-BWW0(6mm)

- 전면커버: SPF-BCB0(Clear), SPF-BPB0(Polarization), SPF-BDB0(Diffusion)

- 브라켓: SBO-BPM0

2. 제 원

- 영상

  - 촬상 소자            : 1/3" / CMOS

  - 해상도               : 2048x1536

  - 최대 프레임레이트    : H.265/H.2654 – 50fps

  - 픽셀 사이즈          : 2.25㎛

- 렌즈

  - 옵션 렌즈            : 6mm/8mm/12mm/16mm/25mm

- 카메라 기능

  - 역광보정              : HDR

  - 전자셔터              : 모드 – 최소, 최대, 글로벌 셔터 모드 / 속도 범위 - 33.3ms~150㎲

  - 영상 회전             : 상하반전, 좌우반전

  - 알람 입출력           : 입/출력 – 입력 2개, 출력 2개

  - 알람 트리거           : 알람 입력

  - 알람 트리거 발생시 이벤트 : Trigger On/Off, Read/NoRead

  - LED 출력             : M12, LED 옵션(백색/적색/청색) 연결 지원

- 지능형 분석

  - Advanced Analytics  : 바코드 인식, AI 엔진 기반 WiseBCR App 지원

  - 바코드 타입           : 1D 코드 - Code128, CODE39, CODE93, Codabar, ITF(Interleaved 2 of 5), UPC, EAN / 2D 코드 - QRcode, DataMatrix, Maxicode, PDF417

- 네트워크

  - 이더넷                : RJ-45(10/100/1000BASE-T), M12

  - 비디오 압축           : H.265/H.264: Main/High, MJPEG

  - 비트레이트 제어       : H.265/H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR

  - 스트리밍              : 유니캐스트 – 최대 6명 / 멀티캐스트 – 지원 / 멀티 스트리밍 – 최대 3개 프로파일

  - 프로토콜             : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS,QoS, UPnP, Bonjour, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT

  - 응용 인터페이스      : ONVIF – M / 기타 - SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform

- 일반

  - Edge Storage       : Micro SD/SDHC/SDXC - 최대 256GB 1슬롯

- 동작 환경 및 전원

  - 동작 조건            : 온도 -40°C~+55°C / 습도 0~95% RH(non-condensing) / 기타 기동온도 -30°C 이상

  - 보관 조건            : 온도 -40°C~+60°C / 습도 0~90% RH(non-condensing)

  - 전원                 : 24VAC

  - 소비 전력            : 24VAC - Max 12.9W, Typical 6.7W * Max: LED On Typical: LED Off

- 외관

  - 색상                 : 화이트, 블랙

  - 재질                 : 알루미늄

  - RAL 코드            : RAL9005

  - 제품 치수            : W74.4mm x H77.4mm x D59.4mm

  - 제품 무게            : 420g

  - 표시LED             : 지원

  - 상태LED             : 지원

- Certifications & Standards

  - EMC               : FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A,EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, KS C 9832 Class A, KS C 9835

  - 안전               : UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1

  - 환경               : IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-6. IEC 60068-2-27

* 본 사양서의 내용은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

한화비전 http://www.hanwhavision.com