MODEL : 5메가픽셀 네트워크 카메라 (XNB-8000)

1. 개 요

XNB-8000은 WiseNet5 칩셋이 적용되어 향상된 저조도 성능, WDR(120dB), 효율적인 네트워크 대역폭 개선 등 한화의 기술력이 집약된 모델로 다양한 환경에서 전천후 영상 모니터링이 가능한 BOX형 카메라 입니다.  (렌즈는 별매 제공)

- 5메가픽셀, 최대 2560x1920 해상도 지원, 최대 30fps

- 지능형 비디오, 오디오 분석 지원, 픽셀카운터 기능 지원

- 영상 압축 기술 H.265 및 한화테크윈 자체 기술 WiseStream2 대역폭 기술 지원

2. 제 원

- 촬상소자         : 1/1.8" 6메가픽셀 CMOS / 유효화소 2616X1976

- 비디오압축방식   : H.265, H.264, MJPEG / WiseStream 지원

- 해상도           : 최대 해상도 2560x1920 (최대 30fps) / SN비 50dB

- 최저조도         : Color 0.07Lux(F1.2, 1/30sec), B/W 0.007Lux(F1.2, 1/30sec)

- Day & Night      : AUTO(ICR)/ COLOR / B/W / External / 스케쥴

- 렌즈/마운트 타입 : Manual / DC(auto) iris / P-iris, C/CS마운트

- 역광보정         : Off / BLC / WDR(120dB), 노이즈제거 지원(SSNR,SSDR)

- Defog            : Auto / Manual / Off

- 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out

- 오디오           : G.711 / G.726 (양방향)

- 지능형영상분석   : 소리검출, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸 등

- 기타             : RS-485통신, SD/SDHC/SDXC슬롯, Simple Focus. Onvif Sunapi지원

- 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

- 전원 및 소비전력 : 24VAC ± 10%, 12VDC ± 10%, PoE(IEEE802.3af)

최대 7.5W (12VDC), 최대 8.5W (PoE), 최대 8W (24VAC)

- 외관             : 색상/재질 Black, Ivory / Plastic

W73.1 x H66.6 x D147.8mm / 무게 420g