MODEL : 2M H.265 네트워크 DOME 카메라(XND-6080)

1. 개 요

XND-6080은 자체개발칩 WN5를 내장하여 저조도 특성이 향상되었으며,

WDR 및 지능형 영상 분석이 새롭게 적용된 고화질 네트워크 DOME 카메라입니다.

2. 제 원

1) 촬상소자     : 1/2.8 2메가픽셀 cmos 적용/총화소 1945x1109/유효화소1945x1097

2) S/N비        : 50dB/최저조도 컬러0.015lux(F1.4,1/30sec),흑백0.0015lux(F1.4,1/30sec)

3) 렌즈         : 2.8~12mm(4.3x)전동가변

화각 H:119.5, V:62.8, D:142.1°/ H:27.9, V:15.7°, D:32.0°

4) 팬/틸트/회전 : 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° (수동조정)

5) 보정         : 역광BLC,HLC,WDR(150dB)/노이즈제거 SSNR,SSDR/Defog(자동,수동,off)

6) 동작탐지     : off,on / 프라이버시 기능 등 지원

7) W/B,Contrast : 화이트발란스 조정 / 콘트라스트 레벨 조정 지원

8) 비디오/오디오 분석 : Tampering, Loitering, Directional Detection, DefocusDetection,

Fog Detection, Virtual Line, Enter/Exit, Appear / Disappear,

Audio Detection, Face Detection, Motion Detection,

Digital Auto Tracking, Sound Classification

9) 알람입출력  : 입력 1개, 출력 1개 (알람입력, 동작 탐지, 비디오/오디오 분석 등)

10) 오디오      : G.711 / G.726 / 양방향

11) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,

SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2),

ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour

12) 웹뷰어      : 지원 OS : Windows 7 / 8.1 / 10, MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12

플러그인 프리 웹뷰어 지원 브라우저 : Google Chrome 54, MS Edge 38,

Mozilla Firefox 49(Window 64bit only), Apple Safari 9

플러그인 웹뷰어 지원브라우저 : MS Explore 11, Apple Safari 9

*Mac OS X에서만 지원합니다.

13) 동시전송능력: 멀티스트리밍(10개 프로파일)

14) 동작온습도  : -10°C ~ +55°C / 90% RH 이하

15) 내충격대응  : IK08

16) 전원        : 12VDC ± 10%, PoE(IEEE802.3af)/ 최대 6W (12VDC), 최대 6.5W (PoE)

17) 외관        : 색상,재질/Ivory,Plastic/외형치수(ØxH) Ø140 X 113mm/무게 610g

http://www.hanwha-security.com/