MODEL : 5M H.265 네트워크 IR DOME 카메라(XND-8080R)

1. 개 요

XND-8080R은 자체개발칩 WN5를 내장하여 저조도 특성이 향상되었으며,

WDR 및 지능형 영상 분석이 새롭게 적용된 초고화질 네트워크 DOME 카메라입니다.

2. 제 원

1) 촬상소자     : 1/1.8 6메가픽셀 cmos 적용/총화소 3096x2094/유효화소2616x1976

2) S/N비        : 50dB / 최저조도 0.07Lux(F1.3,1/30sec), 흑백 0Lux(IR LED on)

3) 렌즈         : 초점 3.9~9.4mm(2.5x) 전동가변/최대구경비 F1.3/DC Auto iris,P-iris

4) 팬/틸트/회전 : 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°(수동조정)

5) 보정         : 역광BLC,HLC,WDR(120dB)/노이즈제거 SSNR,SSDR/Defog(자동,수동,off)/DIS

6) 동작탐지     : off/on (Hand Over 지원) / 프라이버시 기능 등 지원

7) W/B,Contrast : 화이트발란스 조정 / 콘트라스트 레벨 조정 지원

8) LDC          : 렌즈왜곡보정 지원

9) 비디오/오디오 분석 : Tampering, Loitering, Directional Detection, Defocus

Detection, Fog Detection, Virtual Line, Enter/Exit, Appear

/ Disappear, Audio Detection, Face Detection, Motion Detection,

Digital Auto Tracking, Sound Classification

10) 알람입출력  : 입력 1개, 출력 1개 (알람입력, 동작 탐지, 비디오/오디오 분석 등)

11) 오디오      : G.711 / G.726 / 양방향

12) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,

SSL/TLS,DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),

ARP, DNS, DDNS,QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour

13) 웹뷰어      : 지원 OS : Windows 7 / 8.1 / 10, MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12

플러그인 프리 웹뷰어 지원 브라우저 : Google Chrome 54, MS Edge 38,

Mozilla Firefox 49 (Window 64bit only), Apple Safari 9 (Mac OS X

only)플러그인 웹뷰어 지원 브라우저 : MS Explorer 11, Apple Safari 9

(Mac OS X only)

14) 동시전송능력: 멀티스트리밍(10개 프로파일)

15) 동작온습도  : -10°C ~ +55°C / 90% RH 이하

16) 내충격대응  : IK08

17) 전원        : 12VDC ± 10%, PoE(IEEE802.3af)/ 최대 9W (12VDC), 최대 10W (PoE)

18) 외관        : 색상,재질/Ivory, Plastic/외형치수(ØxH) Ø140.8 X 113.0mm/무게 628g

http://www.hanwha-security.com/