MODEL : 2M H.265 55배 PTZ 카메라 (XNP-6550RH)

1. 개 요

XNP-6550RH는 2M 55배 PTZ 카메라로 광학식 안개보정 및 흔들림 보정을 탑재

함으로써 사용성 극대화

- H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

- 자이로(Gyro)센서 적용한 흔들림 보정 기능

- Full HD 2메가픽셀 카메라 (1920 x 1080)

- 2MP 55배 광학줌 (4.75~261.4mm)

- 최저조도 컬러 : 0.0003Lux, 흑백 : 0Lux (IR LED On)

- 광학식 안개보정 탑재 / 야간 가시거리 500m ※ 안개 보정동작 시 흑백

- WiseStreamⅡ 지원 (대역폭 저감, H.265 함께 적용 시 최대 99%)

- IP66 방진 / 방수, IK10 내충격

2. 제 원

- 영상

- 촬상소자 1/2.8 형 2.16M CMOS

- 총 화소수 1,945(H) X 1,109(V) approx. 2.16메가픽셀

- 유효 화소수 1,945(H) X 1,097(V) approx. 2.13메가픽셀

- 주사 방식 프로그레시브

- 최저조도 컬러 : 0.02 lux (1/30sec, F1.6), 0.0003 lux (2sec, F1.6) / 흑백 : 0.002 lux (1/30sec, F1.6) / 0 Lux (IR LED On)

- S / N 비 50dB

- 영상 출력 CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω composite, 720x480 (N)

- 렌즈

- 초점거리 4.75mm ~ 261.4mm (광학 55배)

- 구경비 F1.6 (Wide) ~ F6.5 (Tele)

- 화각 H : 58.6° (Wide) ~ 1.23° (Tele) / V : 34.8° (Wide) ~ 0.71° (Tele)

- 최소 지근 거리 5m (16.40ft)

- 포커스 제어 AF / One-Shot AF / Manual

- 렌즈 타입 DC Auto Iris

- 마운트 타입 Board-in Type

- 줌 속도 최대 5초 (1배 ~ 55배)

- 팬 / 틸트 / 회전

- 팬 범위 360° Endless

- 팬 속도 프리셋 : 400°/초, 수동 : 0.024°/초 ~ 250°/초

- 틸트 범위 95° (-5° ~ 90°)

- 틸트 속도 프리셋 : 250°/초, 수동 : 0.024°/초 ~ 250°/초

- 시퀀스 프리셋 (300개), 스윙, 그룹 (6개), 트레이스, 투어, 오토런, 스케쥴

- 프리셋 정확도 ±0.2°

- 방위각 Yes (동 / 서 / 남 / 북 / 북서 / 남서 / 북동 / 남동 OSD)

- 자동 추적 Off / On

- 카메라 기능

- 야간 가시거리 500m

- 카메라 타이틀 Off / On (영/한/숫자/기호, 최대 85 자)

  - 최대 5행 , 색상 (회색/녹색/빨강/파랑/검정/흰색), 투명도, 해상도별 자동크기조정

- Day & Night Auto (ICR) / Color / B/W

- 역광보정 Off / BLC / WDR / HLC

- Wide Dynamic Range 120dB

- 콘트라스트 개선 SSDR (Off / On)

- 노이즈 제거 SSNR (2D + 3D Noise Filter) (Off / On)

- 영상 흔들림 보정 Off / On (Built-in Gyro sensor)

- 광학식 안개보정 Off / Auto / Manual

- 동작탐지 지원 (8개, 사각형 영역 설정 가능)

- 프라이버시 기능

- Off / On (4개의 점으로 24개 사각형 프라이버시 영역설정 가능)

  - 색상 : 검정 / 파랑 / 빨강 / 회색 / 흰색 / 초록

  - 줌 배율 제한 설정 제한 - 모자이크 옵션

- Gain Control Off / Low / Medium / High

- 화이트발란스 ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor / Mercury / Sodium

- 전자셔터 Minimum / Maximum / Anti flicker (2 ~ 1 / 12,000sec)

- 디지털줌 32배, 에어리어 줌 기능 2배 디지털 줌까지 지원

- Flip / Mirror Off / On

- 지능형 영상 분석 템퍼링(화면 전환), 배회, 오디오 감지, 가상선, 음원분류, 출/입 감지, 발생/소멸 감지, 얼굴감지, 움직임감지, 안개감지

- 알람 입력 4개 / 출력 2개 (Relay)

- 원격제어 RS-485

- RS-485 프로토콜 Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, BOSCH

- 알람 트리거 알람 입력, 동작 탐지, 비디오 분석, 오디오 검출, 네트워크 단절

- 이벤트 대응 동작

•FTP, E-Mail을 통해서 파일 전송 및 업로드

•E-Mail통한 알림

•알람트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 메모리 또는 NAS에 녹화

•외부 알람 출력

• PTZ preset

- 오디오 입력 선택가능 (마이크/라인입력) 지원 전압 : 2.5V DC (4mA) 입력, 임피던스 : 2K Ohm

- 오디오 출력 라인 출력 (3.5mm mono jack)

- 픽셀 카운터 지원

- 네트워크

- 이더넷 RJ-45 (10/100 BASE-T) / SFP (*only using SBP-303HF)

- 비디오 압축 방식 H.265 / H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) : Main/Baseline/High, Motion JPEG

- 해상도 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576,

- 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240

- 최대 프레임레이트 H.264/H.265 : Max. 60fps 모든 해상도 / Motion JPEG : Max. 30fps 모든 해상도

- 스마트 압축 수동 모드 (영역 : 5개)

- WiseStreamⅡ 지원

- 화질 제어 H.265 / H.264 / MJPEG : 비트레이트 레벨 제어

- 비트레이트 제어 H.265 / H.264 : CBR 또는 VBR, Motion JPEG : VBR

- 동시 전송 능력 멀티 스트리밍 (10개 프로파일)

- 오디오 압축 방식 G.711 u-law / G.726 Selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz,

- G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, AAC-LC : 48Kbps at 16KHz

- 오디오 통신 양방향

- IP IPv4, IPv6

- 프로토콜 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP,

- SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour

- 보안 HTTPS (SSL) 인증 방식, 다이제스트 인증 방식, IP 주소 필터링

- 사용자 접속 로그 기록, 802.1x 인증 방식 (EAP-TLS, EAP-LEAP)

- 전송 방식 유니캐스트 / 멀티캐스트

- 최대 동시접속자 20명 (유니캐스트 모드)

- 메모리 슬롯

- micro SD/SDHC/SDXC 2slot (up to 512 GB)

  - Continuous recording(1'st slot to 2'nd slot)

  - Motion Images recorded in the micro SD/SDHC/SDXC memory card can be downloaded

- NAS (Network Attached Storage), Local PC에 수동 영상 저장 지원

- S/W 응용 인터페이스 ONVIF Profile S/G, SUNAPI 2.0 (HTTP API), WiseNet Open Platform

- 웹페이지 언어 한국어

- 웹뷰어

- 지원 OS : Windows 7 / 8.1 / 10, MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12

- 권장 브라우져 : Google Chrome

- 지원 브라우저 : IE11, MS Edge, Mozilla Firefox(Window 64bit only), Apple Safari 10 (Mac OS X only)

- 통합 관리 소프트웨어 SmartViewer

- 동작 환경

- 동작 온/습도 AC24 : -50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / Less than 90% RH

- 보관 온/습도 -50°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH

- 방진/방수 대응 IP66

- 충격대응 IK10

- 전원

- 사용전원/소비전류 AC 24V

- 소비 전력 AC24 : 92W

- 외관

- 색상 / 재질 Black (Head) + Ivory (Body) / Aluminum, Plastic

- 외형 치수 (W x H) Ø236.9 x 407.7mm

- 무게 7.1Kg