MODEL : 2M H.265 네트워크 Vandal Dome 카메라(XNV-6020R)

1. 개 요

XNV-6020R은 자체개발칩 WN5를 내장하여 저조도 특성이 향상되었으며,

WDR 및 지능형 영상 분석이 새롭게 적용된 FHD 네트워크 IR Dome 카메라입니다.

2. 제 원

1) 촬상소자     : 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS

2) 화소         : 총화소 2945X1109 / 유효화소 1945X1097

3) 최저조도     : 컬러 0.015Lux(F1.4,1/30sec),흑백 0Lux(IR LED On)

4) S/N비        : 50dB

5) 렌즈         : 4mm 고정 초점렌즈 / 최대구경비 F1.4 / 포커스 제어 Manual

화각 - H : 88.6°, V : 47.5°, D : 104.8°

6) 팬틸트       : 0°~ 354°, 0°~ 67°, 0°~ 355°

7) 보정         : Day&Night,BLC,HLC,WDR(150dB),SSDR,SSNR,영상흔들림보정,안개보정

화이트발란스, LDC(렌즈왜곡보정)

8) 디지털줌     : 24X, Digital PTZ

9) 분석         : Tampering, Loitering, Directional Detection, Defocus Detection,

Fog Detection, Virtual Line, Enter/Exit, Appear / Disappear,

Audio Detection, Face Detection, Motion Detection, Digital

Auto Tracking, Sound Classification

10) 알람        : 입력 1개, 출력 1개

11) 야간가시    : 30m

12) 픽셀카운터  : 지원

13) 네트워크    : RJ-45(10/100BASE-T),비디오 압축(H.265/264,MJPEG)

최대 해상도 1920X1080 (H.265/264 최대 60fps)

14) WiseStream  : 지원

15) 화질제어    : H.265/264,MJPEG

16) 동시전송    : 멀티 스트리밍 (10개프로파일)

17) 오디오      : 양방향 / G.711,G.726

18) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,

SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),

ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour (IPv4,IPv6)

19) 동작환경    : -30℃ ~ +55℃ / 90% RH 이하 * 기동온도 : -20℃

20) 인증        : 방수,방진 인증 - IP67, IP66, NEMA 4X / 내충격 인증 IK10

21) 전원        : DC12V, PoE (IEEE802.3af, Class3) / 소비전력 8W(12VDC),최대9W(PoE)

22) 외관        : 색상/재질-Ivory/Metal, 사이즈-Ø120 x H97.5mm, 무게-615g

http://www.hanwha-security.com/