MODEL : 2M 12X 줌 IR Vandal Dome 카메라(XNV-6120R)

1. 개 요

XNV-6120R은 12X 줌 카메라로서 자체개발칩 WN5를 내장하여 저조도 특성이

향상되었으며, WDR 및 지능형 영상 분석이 새롭게 적용된 고화질 네트워크

12X IR Vandal Dome 카메라입니다.

2. 제 원

1) 촬상소자     : 1/2.8형 2M CMOS

2) 화소수       : 총화소 1945X1109(2.16메가), 유효화소 1945X1097(2.13메가)

3) 최저조도     : 컬러 0.03 Lux(F1.6,1/30sec), 흑백 0Lux(IR LED On)

4) S/N비        : 50dB

5) 렌즈         : 초점거리 5.2~62.4mm(광학 12배) / DC Auto Iris

(*)팬/틸트/회전(수동제어) - 0° ~ +354°/ 0° ~ +75°/ 0° ~ +355°

6) 야간가시거리 : 70m

7) 보정         : Day&Night, BLC, HLC, WDR, SSDR, SSNR5, 안개보정, 화이트발란스, LDC

8) 디지털 PTZ   : 24배

9) 지능형 분석  : 템퍼링, 배회, 디포커스 감지, 오디오 감지, 가상선, 음원분류,

출/입 감지, 발생/소멸 감지, 얼굴감지, 움직임감지, 안개감지

10) 알람        : 입력 1개/ 출력 1개

11) 픽셀카운터  : 지원(플러그인 설치 뷰어)

12) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100BASE-T), H.265/264, MPEG-4, MJPEG

해상도 최대 1920X1080 (Max 60fps)

13) WiseStream  : 지원

14) 동시전송    : 멀티 스트리밍 (10개 프로파일)

15) 오디오      : G.711/726, 양방향

16) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,

SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),

ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour

17) 동작환경    : -40℃ ~ +55℃(-40℉ ~ +131℉) / Less than 90% 이하

* 기동 온도 : -35°C 이상

18) 방진/방수   : IP67, IP66, NEMA 4X

19) 충격 대응   : IK10

20) 전원        : 24VAC(Max 14W), 12VDC(Max 11.5W), PoE(Max 12.95W)

21) 외관        : Ivory / Aluminium, 외형 Ø160mm x 128.45mm, 무게 995g

http://www.hanwha-security.com/