MODEL : 4채널 네트워크 저장장치 (XRN-426S)

1. 개 요

XRN-426S는 최대 8MP 해상도 녹화 지원, HDMI 모니터 출력이 가능합니다. 또한, 자체 대역폭 저감 기술인 WiseStream과 더불어 최신 H.265 코덱을 적용하므로 최적의 대역폭 실현합니다.

• 최대 4CH, 8MP 카메라 지원

• H.265, H.264, MJPEG 코덱

• AI 검색: 객체 분석 (속성 값, AI 카메라 연동 시)

• QR 코드로 손쉬운 스마트폰 연결 및 이벤트 알람

• 최대 4채널 동시 재생, 날짜/시간/타이틀 표시

• 40Mbps 네트워크 카메라 녹화

• PoE 4개(LAN, 10/100)

• 1TB SSD 내장

• ARB 지원

2. 제 원

- 디스플레이   : 입력해상도-최대 4채널 CIF~8MP / HDMI 출력

다이나믹 레이아웃, 가상채널 뷰

[Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4

- 운영체제,성능: 임베디드(리눅스), 압축방식-H.265,H.264,MJPEG, 최대 녹화 대역폭 40Mbps

최대 녹화해상도 8MP, 재생대역폭 32Mbps(16채널동시재생, 로컬 4채널,

원격 사용자별 4채널)

1TB SSD 내장, HDD Slot : M.2 SSD 1개

Out 1EA (RCA output)

전송대역폭 : 최대 80Mbps

- 인터페이스

HDMI : 1EA 3840x2160(30Hz)

네트워크     : RJ-45(LAN, 10/100) 4ea (Support PoE/PoE+) ,RJ-45 1ea (WAN, 1Gbps)

알람 : In 4개, Out 2개

USB : 2EA(전면 2 x USB 2.0), Wi-Fi 동글을 이용한 제품 설치 지원

- 프로토콜

IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP,

ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)

- 스토리지     : 1TB SSD 내장, HDD 슬롯 : M.2 SSD 1개

- 전원환경     : 동작온도 / 동작 습도 +0°C to +40°C(+32℉ to +104℉) / 20% ~ 85% RH

입력전원 : 54VDC/1.67A, 소비전력 : Max 68W(PoE On), POE 전력용량 : 50W

- 외관         : 색상/재질-Black/Metal, 외형 200 x 140 x 42 mm, 무게 660g

- 지능형 분석 : AI검색(Wisenet AI Camera 연동 지원)

http://www.hanwha-security.com/