MODEL : SSM Workstation(XWV-3010)

1. 개 요

XWV-3010은 최대 256채널 라이브/재생 가능한 Wisenet SSM Console Client 탑재한 Workstation으로 해당 구역에 설치하여, 마이크로단위의 이벤트 알람을 관리하여 정확한 모니터링을 할 수 있습니다.

• Wisenet SSM Console Client 탑재

• 256채널 라이브/재생 가능

- 디스플레이 장비당 최대 128분할, 최대 4개 디스플레이 사용시 최대 256분할

- 녹화는 SSM Server(PRO-7410B6)을 통하여 지원

• 재생/검색 속도 최대 300Mbps

• Intel® Core™ i7-11700 Processor 탑재

• NVIDIA T600 Graphic Card 탑재

• 최대 4개 mDP(mini Display Port) 지원

• 울트라 4K 해상도 지원

2. 제 원

- 디스플레이

  - 지원해상도 : 최대 12메가픽셀

  - 프로토콜  : Wisenet, ONVIF

  - 모니터출력 최대4개 미니디스플레이포트 지원

  - 분할화면  : 1/4/9/16/25/36/49/64/72/81/100/121/132/자동/사용자 지정

- 녹화/재생/백업

  - 압축방식  : H.265, H.264, MJPEG, WiseStream(H.264, H.265)

  - 대역폭    : 300Mbps

  - 녹화모드  : 일반, 스케쥴 (연속, 이벤트), 이벤트(프리,포스트), 이벤트 프로파일, ARB, 듀얼 트랙

  - 이벤트 종류: 비디오 로스, 카메라 이벤트 (센서, 움직임 감지, 가상선, 출/입 감지, 발생/소멸 감지, 탬퍼링(화면 전환), 트랙킹, 얼굴 감지, 음원감지, ANPR, Bestshot), AI 이벤트(얼굴, 사람, 얼굴 마스크, 차량)

  - 이벤트 동작 : 인스턴트 뷰어, 프리셋 이동, 부저음, 팝업, 이메일, 알람 출력

  - 검색모드  : 날짜&시간(달력) / 이벤트 / 스마트 검색

  - 동시재생  : 최대 256채널(4개 모니터 사용시)

  - 백업방식  : 수동 백업, 스케쥴 백업(파일형식 AVI, SEC)

- 소프트웨어

  - CMS      : Wisenet SSM

  - 운영체제  : Windows 10 프로페셔널

  - 시간동기화 : NTP Server 지원

  - 오디오    : G.711 u-law(PCM), G723, G726(ADPCM), AAC, 양방향 지원

  - 로그정보  : 시스템, 이벤트, User, 장치

  - 컨트롤러  : SPC-7000, SPC-2000 연동

- 하드웨어

  - CPU      : Intel Core i7-11700

  - RAM      : 8GB x 2

  - OS HDD   : SSD 256G

  - NIC       : RJ-45 (1000 Base-T)

- 사용환경 및 외관

  - 동작온도  : 5℃ ~ 40℃ / ~80% RH

  - 소비전력  : 100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz 260W

  - 폼팩터    : Rack type

  - 크기/무게 : 29cmx9.26cmx29.28cm, 4.48Kg